Betriebslimiten

(Tick-Feld wird angekreuzt, sobald der Punkt durch den PIC geprüft und genehmigt ist.)

Gemäss AFM Kubicek als Beispiel für 3400m3

OK

Max. Bodenwind: 14.6Kt	□

Druck am Brenner: Min. 3bar Max. 12bar	□

Min. Anzahl Propanbehälter: 2	□

Max. Hüllentemperature: 124°C	□

Zulässige Beschädigung: Unterhalb dem ersten horizontalen Lastband zulässig; oberhalt max. 5mm in jeder Richtung	□

Max. Startgewicht: 1040kg	□

Min. Landgewicht: 455kg	□

Max. Anzahl PAX mit 4x VA70 = 3PAX; bei 6xVA70 = 2PAX	□

Gemäss Versicherung, MTOW und Platzbedarf-Zulassung Korb

Max. Steiggeschwindigkeit: 4m/s	□

Max. Sinkgeschwindikgeit: 6.5m/s	□

Parachute: Nicht länger als 3sek geöffnet werden	□

Parachute muss geschlossen sein: Beim schnellen sinken, beim Heizen, bei Hüllendeformation, beim schnellen Steigen.	□