Kronleinen-Crew - Hüllenöffnung-Crew - Quick-Release 
(Tick-Feld wird angekreuzt, sobald der Punkt durch den PIC geprüft und genehmigt ist.)

Gemäss AFM Kubicek

OK

Crew Kronenseil		☐

Gute Handschuhe und Schuhwerk

Kronenseil am Ende halten, anziehen (ca. 20-40kg Zugkraft), damit Ballonhülle stabilisieren

Sobald der Ventilator abstellt und der Pilot den Brenner aktiviert langsam zum Korb bewegen

Sobald die Hülle vertikal aufgerichtet ist, Bewegung stoppen

Wichtig: Kronseile im Notfall loslassen, nicht um das Handgelenk oder Körperteile wickeln

Crew Hüllenöffnung		☐

Gute Handschuhe, Kleidung aus Naturfasern oder nicht brennbare Stoffe, Arme und Beine sind mit Kleidung geschützt

Seile straff halten, nicht zwischen Tragseile stehe

Nach dem Aufrichten, Korb halten – beschweren

Ventilator: Parallel zur Hülle ausrichten, auf Signal vom Piloten abschalten

Wichtig: Keine losen Kleidungsgegenstände oder langes Haar tragen

Eine Person hält die Zuschauer in sicherem Abstand

Quick Release		☐

Crew: Zuschauer zwischen Ankerpunkt und Ballon fernhalten

Nur der Pilot betätigt das Quick-Release