Kubicek BB34Z

(Tick-Feld wird angekreuzt, sobald der Punkt durch den PIC geprüft und genehmigt ist.)

Gemäss aktueller Ausgabe des AFM von Kubicek Balloons.

OK

Der Pilot ist berechtigt die Fesselaufstiege durchzuführen	□

Der Ballon ist mit min. und max. 2 VA70 (Platzbedarf 2x0.13m2) in der Ecke ausgerüstet	□

Jede Person benötigt 0.25m2 Platz im Korb; deshalb max. 4 PAX+1PIV erlaubt	□

|  | Korbbodenfläche |
| --- | --- |
| Basket 1.1mx1.52m | 1.67m2 |
| 4 PAX+1PIC 5x0.25m2 | 1.25m2 |
| 2VA70 = 2x0.13m2 | 0.26m2 |
| Reserve | 0.16m2 |

Versicherung: Max. 5 Erwachsene PAX erlaubt	□

AVB AXA Ausgabe 10.2021 www.axa.ch/doc/ag5lg : Max. 50% der Sitze dürfen durch zwei Kinder pro Sitz unter 12 Jahren besetzt werden.

Das effektive Startgewicht (TOW) beträgt weniger als 75% maximale MTOW	□

MTOW = 1’034kg 75% entspricht:  775kg

|  | Gewicht |
| --- | --- |
| PAX & PIC 5x80kg | 400kg |
| Hülle, Korb, Gasverbund und Feuerlöscher, Brenner | 251kg |
| 2x VA70 = 2x 18kg plus 2x30kg Gas | 96kg |
| MTOW Fesselbetrieb | 775kg |
| Reserve | 28kg |

Die verwendeten 3 Seile und Ankerpunkte haben eine minimale Bruchlast von 4’000kg	□

Die verwendeten 3 Seile sind am Hüllenkarabinerhacken des Ballons befestigt	□

Die aktuell verwendeten Seile, Karabiner und Befestigungen weisen keine Defekte auf	□

Als Ankerpunkte am Boden werden Fahrzeuge mit min. 2’000kg Gewicht verwendet	□

Anstelle von Fahrzeugen sind alternative Befestigungspunkte möglich. Beispielsweise Betonblöcke oder Baumstämme.

Es wird kein Quickrelease für den Fesselbetrieb verwendet	□

Der Platz ist abgesperrt und es befinden sich keine unbeteiligten Personen auf dem Platz	□

Die Befestigungspunkte befinden sich innerhalb des abgesperrten Platzes.

Das Hilfspersonal muss darauf achten, dass während dem Fesselbetrieb sich alle Personen im sicheren Abstand von den Fesselseilen befinden.

Die Balloncrew ist geschult und erfahren für den Fesselbetrieb	□

Ein Crewmitglied am Eingang des abgesperrten Platzes füllt die Beförderungsscheine aus und stellt die Gruppen für den nächsten Aufstieg zusammen. 3 Hilfspersonen belasten während dem Ein- und Ausstieg der Passagiere den Ballon. Circa die Hälfte der Passagiere steigen aus und werden durch neue ersetzt, bevor die zweite Hälfte der PAX den Korb verlassen darf und durch neue PAX ersetzt wird.

Die max. Windgeschwindigkeit beträgt maximal 4.0m/s oder 7.8kts oder 14.5km/h	□

Damit ist die absolute Windgeschwindigkeit während einer max. Böe gemeint in der max. Höhe gemeint.

Gemäss Erfahrung kann der Ballon bis zu einer max. Windgeschwindigkeit von 10km/h sicher betrieben werden. Der Auf- und Abstieg muss mittels Brennerstössen kontrolliert werden können. Kann der Ballon infolge Böen mittels Brennerstössen nicht kontrolliert werden, wird der Fesselbetrieb eingestellt.

Die Windgeschwindigkeit kann auf Platz bestimmt werden.	□

Es ist ein Hand Held Anemometer während dem Fesselbetrieb vorhanden, um die Windgeschwindigkeit zu bestimmen.

Die Höhe zwischen Korbunterboden und Erdboden beträgt maximal 30 Meter (100ft)	□

Weitere Hinweise für den Fesselbetrieb

H ist kleiner oder gleich der Distanc R

Die Fesselseile sind maximal so lange, dass bei ausgestrecktem Seil der Ballon in jede Himmelsrichtung abgelegt werden kann.

Ein Messer ist im Korb, damit im Notfall während dem Entleeren der Hülle die kurzen Befestigungsseile zwischen Karabiner und Hanfseilen durchgeschnitten werden können.