Landung 
(Tick-Feld wird angekreuzt, sobald der Punkt durch den PIC geprüft und genehmigt ist.)

Gemäss AFM Kubicek

OK

Verwendung des Ventils während der Fahrt	☐

Das Ventil darf während der Fahrt für max. 3 Sekunden geöffnet werden

Das Ventil darf nicht verwendet werden, falls die unter Öffnung des Ballons deformiert, ist

Das Ventil darf nicht während einem Kaltabstieg verwendet werden

In der Nähe der max. Steigrate darf das Ventil nicht verwendet werden

Vorbereitung zur Landung		☐

Passagiere informieren und Landeverfahren nochmals wiederholen, Landeposition einnehmen

Begleitmannschaft informieren

Sicherheitsgurte angeschnallt

Windscherung beachten

Landephase

Bis auf 1m sinken, parallel zum Boden fahren, Flaschenventile zu, letztes Mal heizen, Pilotflamme aus und Parachutleine ziehen, bis der Ballon still steht

Das Schnellentleerungssystem (falls installiert) darf bei max.2 Meter Fahrhöhe (Boden zu Unterkante Korb) eingesetzt werden.

Vor dem Kontakt mit dem Boden die Passagiere informieren

Nach der Landung		☐

Alle Personen verbleiben im Korb bis der Pilote das Kommando zum Aussteigen erteilt.