Nachtfahrt (NVFR)

(Tick-Feld wird angekreuzt, sobald der Punkt durch den PIC geprüft und genehmigt ist.)

Gemäss RAC, VRV-L,

OK

Der Pilot ist berechtigt Fahrten in der Nacht durchzuführen 	□

Der Nachweis der Ausbildung ist als Berechtigung in der Ballonfahrerlizenz eingetragen

Der Flugplan ist eingereicht 	□

Gemäss VFR RAC 4-5-5 ist der Fluplan spätestens 3 Std vor dem geplanten Aufstieg bei der zuständigen ATS Stelle einzureichen.

https://www.skybriefing.com/ zum Einreichen des Flugplan

Der Transponder mit Mode S ist auf 7000 eingestellt 	□

Mode Charlie ist nicht ausreichend

Funkverbindung mit Flugverkehrsdienst 	□

VFR RAC 4-3-2: Für Sichtflüge bei Nacht muss auch im Luftraum G und E eine Funkverbindung auf dem entsprechenden Flugverkehrsdienst-Funkkanal hergestellt und aufrechterhalten werden, sofern

ein solcher verfügbar ist.

Tag- und Nachtgrenzen sind definiert 	□

Siehe Tabellen im VFR RAC 4-4-1: Als Nacht bzw. als Nachtflug gilt die Zeit zwischen dem Ende der bürgerlichen Abenddämmerung und dem Beginn der bürgerlichen Morgendämmerung.

Zusammenstosswarnlich (ACL) ist eingeschaltet 	□

Während der Nacht führen alle Luftfahrzeuge Lichter nach SERA3215 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 923/2012 (SERA-Verordnung).

CS 31HB/GB.65 Night lighting (Nachtbeleuchtung) ist ein Luftfahrt-Zertifizierungsstandard der Agentur der Europäischen Union für Flugsicherheit (EASA) für bemannte Freiballone – sowohl Heissluftballone (CS 31HB) als auch Gasballone (CS 31GB) –, die nachts unter Sichtflugregeln (VFR) betrieben werden.

Antikollisionslicht-System:

- Muss ein oder mehrere rote oder weisse Blitzlichter verwenden.

- Die Blitzfrequenz muss zwischen 40 und 140 Zyklen pro Minute liegen.

- Muss eine horizontale Abdeckung von 360 Grad bieten.

- Muss eine vertikale Abdeckung von mindestens 60 Grad oberhalb und unterhalb der Horizontalebene bieten.

Handscheinwerfer und 2 Stück Stirnlampen sind an Bord 	□

Ergänzung zur MEL (Minimum Equipment List):

Zusammenstosswarnlicht ACL (Anti Collision Light)

2x Stirnlampe ausreichend für min. 60Meter (Für Notlandung während der Nacht)

Messer: Falls das Anti Collision Light sich in einem Hindernis verfangen hat und abgeschnitten werden muss)

Während der Nacht ist ein 40% höherer Propangas-Verbrauch berücksichtigt	□

Infolge fehlender IR-Strahlung der Sonne ist der Verbrauch höher