Nebeldurchstossverfahren

(Tick-Feld wird angekreuzt, sobald der Punkt durch den PIC geprüft und genehmigt ist.)

Gemäss SERA, VABFP, VRV-L, VFR-RAC

OK

Der Pilot ist berechtigt das Nebeldurchstossverfahren durchzuführen 	□

Der Nachweis der Ausbildung ist vorhanden; Recency ist nicht erforderlich

Das Nebeldurchstossverfahren wird in der Schweiz im Luftraum G durchgeführt 	□

VRV-L, Art. 24, Abs 3: Das Nebeldurchstossverfahren ist national für Ballone im Luftraum G zugelassen und in der EU verboten.

Die Lufthinderniskarte ist geprüft – der Abstand zu Hinternissen ist genügend gross 	□

Hochspannungsleitungen: https://openinframap.org

Luftfahrthindernisse und Flugplatzhindernisse unter Thema Luftfahrt prüfen: https://map.geo.admin.ch/

Der Höhenmesser ist auf das QNH des Höhenmessereinstellgebiet eingestellt 	□

VFR RAC 4-5-1 Die Schweiz ist in folgende drei Höhenmessereinstellgebiete aufgeteilt: Zürich, Genf, Tessin

Der Transponder mit Mode S ist auf 7000 eingestellt 	□

Mode Charlie ist nicht ausreichend

Die Wetterbedingungen oberhalb vom Nebel ist VMC	□

Die Untergrenze der Nebelschicht liegt nicht höher als 200 Meter über dem Startplatz	□

Die Nebelschicht darf nicht dicker als 300 Meter sein	□

Der Nebeldurchstoss muss gesamthaft im Luftraum Golf erfolgen, und nach der Nebelschicht muss noch mindestens 100m Luftraum Golf verbleiben

Wetter im Landegebiet: Nebelfrei; keine Bildung von Nebel prognostiziert	□

5 Min. nach Start min. 300 Meter über der Nebelobergrenze ist erreicht	□

Bei max. 800Meter in 5 Min. = 2.7m/s.

Die Blindübermittelung erfolgt auf 130.800MHz	□

Vor dem Start: Traffic Region Zug, HB-BAA, Hot Air Ballon departure in Fog from Steinhausen. Departure in 1 Minute.

Nach dem Durchstoss: HB-BAA, Fog departure completed, above Steinhausen, 4200ft

Briefing Crew und PAX erfolgt	□

Verfahren erklären, Sinnestäuschungen und geplante Steiggeschwindigkeit