Nofverfahren

(Tick-Feld wird angekreuzt, sobald der Punkt durch den PIC geprüft und genehmigt ist.)

Gemäss AFM Kubicek

OK

Schnelle und harte Landungen	□

Korrekte Körperhaltung und Position

Griffe festhalten

Pilot Rückhaltesystem anziehen

Landung mit hoher Vorwärtsgeschwindigkeit                      Landung mit hoher Sinkgeschwindigkeit

Schnelle nicht standarmässige Landung	□

Geeigneter Landeplatz auswählen

PAX: Körperhaltung und Position für schnelle Landung einnehmen, Griffe festhalten, Korb erst auf Anweisung PIC verlassen.

Pilot Rückhaltesystem anziehen

In Erwägung ziehen Ballonhülle mit geeignetem Hindernis zu stoppen

Flaschen schliessen, Pilotflamme löschen, Schläuche entleeren

Möglichst geringe Sinkgeschwindigkeit bei Bodenkontakt planen

Parachute-Ventil vollständig vor dem Bodenkontakt aktivieren.

Harte Landung	□

Korrekte Körperhaltung und Position

Griffe festhalten

Pilot Rückhaltesystem anziehen

Flaschen schliessen, Pilotflamme löschen, Schläuche entleeren

Parachute-Ventil vollständig vor dem Bodenkontakt aktivieren.

Notaufstieg	□

Doppelbrenner aktivieren

Entscheid nicht mehr ändern

Kontakt mit hohem Hindernis	□

Ballon im Ausgleich horizontal fahren

PAX korrekte Körperhaltung und Position einnehmen, Griffe festhalten, verhindern, dass sie aus dem Korb fallen, Korb erst auf Anweisung PIC verlassen.

Pilot Rückhaltesystem verwenden

Danach so bald wie möglich landen und Hilfe anfordern

Kontakt mit tiefem Hindernis– Korb bleibt am Boden	□

Ventilieren so, dass der Korb vor dem Hindernis den Boden erreicht

PAX korrekte Körperhaltung und Position einnehmen, Griffe festhalten, Korb erst auf Anweisung PIC verlassen.

Flaschenventile schliessen

Parachute-Ventil aktivieren, damit der Ballon am Boden bleibt

Hilfe anfordern

Kontakt mit Elektro-Freileitung	□

Parachute-Ventil mit roter Leine aktivieren und sinken

PAX korrekte Körperhaltung für Landung mit hoher Sinkrate einnehmen, Griffe festhalten, Gesicht nach unten, Augen schützen, keine Brennstofflaschen oder andere Metallgegenstände berühren, Korb erst auf Anweisung PIC verlassen

Alle Ventile an den Flaschen schliessen, Brennstoffschläuche entleeren.

Nach dem Kontakt mit der Freileitung erneutes Abheben verhindern

Verhindern Sie das erneute Abheben des Ballons.

Notfallnummer anrufen, damit der Strom abgeschaltet wird.

Hilfe anfordern

Kollision mit anderem Ballon in der Luft	□

Priorität: Pilot des anderen Ballons warnen, direkten Kontakt Korb mit Hülle vermeiden, vertikale Geschwindigkeit so weit wie möglich reduzieren

Unterer Ballon: Sinken einleiten, Sinkgeschwindigkeit durch Heizen oder Ballast abwerfen konstant halten. PAX korrekte Körperhaltung für Landung mit hoher Sinkrate einnehmen, Griffe festhalten

Oberer Ballon: Heizen und steigen, Kontakt der anderen Hülle mit eigenem Korb verhindern. Nicht heizen falls man sich zu nahe an der andere Ballonhülle befindet. Ist die andere Ballonhülle im oberen Bereich sehr stark beschädigt, versuchen die andere Ballonhülle am Korb zu befestigen. Durch intensives Heizen Sinkgeschwindigkeit kontrollieren. So schnell wie möglich landen.

Beschädigung der Ballonhülle während der Fahrt	□

Priorität: Harte Landung vermeiden

Heizen, Hülle prall halten. Falls die Füllöffnung geschlossen ist durch die Seiten wand heizen.

Tief fahren und so bald wie praktikabel landen

Sinkgeschwindigkeit durch Heizen falls nicht möglich durch Ballast-Abwurf konstant halten.

Auf harte Landung vorbereiten

Landung bei Nebel	□

Mit max. 0.5m/sek sinken

Luftraum unter dem Ballonkorb kontrollieren, Hindernissen ausweichen

Landung in trockener Vegetation	□

Vor der Landung Pilotflamme löschen, Verdampferspirale kühlen

Flaschenventile schliessen

Landung in der Thermik – böiger Wind	□

Priorität: Mitten in er grossen, offenen Fläche landen

Schnelles Sinken in der Mitte der Fläche

Mit Doppebrenner abfangen

Pilotflamme löschen und Parachute Ventil in Bodennähe vollständig aktivieren

Landung im Wald 	□

Priorität: Landeplatz sorgfältig auswählen, Lichtung oder Pfad

Begleitmannschaft informieren

Steuerleinen und Kronseile kurz halten

Passagiere Rettungsposition für schnelle Landung einnehmen. Festhalten!

Kontrolliertes Sinken zwischen den Bäumen

Vor Landung Schläuche entleeren und Pilotflamme aus

Bleibt der Korb hängen, Hilfe anfordern, im Korb bleiben

Bei Landung am Boden: Ballonhülle frei nach unten fallen lassen

Landung in bebautem Gebiet	□

Analog Landung im Wald…jedoch Manövrier-Seil verwenden

Landung im Wasser	□

Priorität: Sicherheit für Nichtschwimmer

Nichtschwimmer definieren

Hilfe anfordern

Tief fahren, in der Nähe vom Ufer landen, Brennstoff entsprechend verbrauchen

Landen

Ist kein Rettungsboot in Reichweite, die Hülle (so bald möglich) vom Korb trennen.

Korb als Floss verwenden und auf Hilfe warten

Brennerausfall - Ausfall Pilotflamme der ersten Einheit	□

Mit der zweiten Einheit Ballon steigen lassen

Mit der Flamme des Hauptbrenners die Pilotflamme der ersten Einheit zünden

Brennstoffstand, Schlauchanschlüsse und Druckregler prüfen

Brennerausfall - Ausfall beider Pilotflamme	□

Schlauchsystem prüfen, mit Piezo oder alternativen Zündmittel Pilotflammen anzünden

Falls die Störung weiter besteht: Hauptbrenner oder Flüsterbrenner anzünden

Die Flamme klein halten und als Pilotflamme verwenden

Baldmöglichst landen

Hauptfahrventil lässt sich nicht schliessen	□

Falls Ventil blockiert, die Flüssigphase an der Flasche schliessen

Flaschenventil anstelle Hauptfahrventil verwenden

Hauptbrenner ausser Betrieb	□

Mit der zweiten Einheit heizen, aufsteigen

Brennstoffstand, Schlauchsysteme und Flaschenventil prüfen

Baldmöglichst landen

Kein Brenner funktioniert	□

Brennstoffmenge, Flaschenventile und Schlauchanschlüsse prüfen

Falls Störung weiterhin besteht: Neue Flasche anschliessen. Bei Rego Anschluss prüfen ob nicht die Dichtung der Flasche daran hängen blieb.

Falls das Problem weiter besteht: Für harte Landung vorbereiten

Brand in der Luft	□

Alle Flüssigphase an den Flaschen schliessen; Feuerlöschdecke verwenden

Mit der Löschdecke die Ventile des Hauptbrenners öffnen, Brennstoff verbrauchen

Brand mit Feuerlöscher löschen

Bald wie möglich mit funktionsfähigem Brennereinheit/system landen.

Brand am Boden	□

Alle Flüssigphase an den Flaschen schliessen; Feuerlöschdecke verwenden

Mit der Löschdecke die Ventile des Hauptbrenners öffnen, Brennstoff verbrauchen

Brand mit Feuerlöscher löschen

Ballon mit rotem Seil entleeren

Falls der Brand nicht zu löschen ist, Personen evakuieren

Kraftstoffleck	□

Brennstoffzufuhr zum entsprechenden Schlauch schliessen

Schlauch mit Hauptbrennerventil leeren

Ist das Propan nicht mehr zu riechen, unbeschädigte Brennerheit verwenden

Baldmöglichst landen

Nachtfahrt – Anti-Collision-Light bleibt hängen	□

Bleibt die Lampe der Nachtfahrbeleuchtung in einem Hindernis hängen, versuchen durch Aufsteigen die Lampe zu lösen oder das Lampenkabel mit einem Messer durchtrennen.

Nachtfahrt - Fehlfunktion der Positionslichter	□

Kabel, Sicherung, Stecker kontrollieren.

Bleibt die Störung bestehen, Flugleitstelle informieren