Passagiereinweisung ist erfolg

(Tick-Feld wird angekreuzt, sobald der Punkt durch den PIC geprüft und genehmigt ist.)

Gemäss AFM Kubicek

OK

Passagiereiweisung gemäss Checkliste erfolgt	□

Vor der Fahrt

Geeignete Kleidung, für grosse Höhen (tiefe Temp.) Sonnenbrille, Kopfschutz, Sonnencreme, Getränke und benötigte Esswaren

Vor dem Start

Rauchen im Umkreis von 30 Meter ist verboten

Richtige Position zum Landen und Notlandung erklären

Anweisungen vom Piloten befolgen

Sicherer Abstand zum Ventilator

Vor der Landung: Lose Gegenstände verstauen

Bei der Landung: Landeposition einnehmen, Füsse zusammen, Knie leicht gebeugt, Kopf nach dem Abfedern auf Höhe der oberen Polsterung des Korbes, Griffe im Korb festhalten

Hände und Arme müssen sich im Korb befinden

Beide Füsse berühren mit der ganzen Fläche den Korbboden

Auf Umkippen des Korbes nach der Landung gefasst sein

Immer im Korb bleiben

Nicht erlaubt:

Halten an Brennstoffschläuche oder Steuerleinen, Brennerhebeln, Flaschenventile

Kein Rauchen im Umkreis von 30 Metern

Nichts aus dem Korb werfen

Bei der Landung nicht am Korbrand oder Brennerstützen festhalten

Den Korb nicht verlassen – erst nach Erlaubnis des Piloten

Kurz vor der Landung

Passagiere informieren und Landeverfahren nochmals wiederholen

Anhang (Englisch und Französisch)

Mise en oeuvre et exploitation de ballons à air chaud

Consignes de sécurité Safety instructions

Ministère de la Transition écologique et solidaire

Direction de la sécurité de l’Aviation civile 50 rue Henry Farman 75720 Paris Cedex 15 - FRANCE